- – Complete a tabela abaixo com os valores de n e com a quantidade de bytes totais de cada memória. Nessa tabela, a letra n indica a quantidade de bits disponíveis para endereços de memória e a letra m indica a quantidade de bits por célula de memória. Observe a primeira linha como exemplo:

| 2n x m | n | m | Bytes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2K x 16 | 11 | 16 | 4096 ou 4K |
| 64K x 8 | 16 | 8 | 65536 ou 64K |
| 16K x 32 | 14 | 32 | 65536 ou 64K |
| 96K x 12 | 17 | 12 | 196608 ou 192K |
| 1K x 4 | 10 | 4 | 512 ou 1K |

OBS: K equivale a 1024

- – Imagine que um chip para uma memória RAM foi projetado com 128 células de 8 bits cada, quantos chips serão necessários para montar uma memória de 2048 bytes?

128 * 8 = 1024 bits

1024/8 = 128 bytes

2048/128 = 16 chips

- - Um circuito integrado que implementa uma memória RAM tem uma capacidade de 1024 palavras de 8 bits cada. Pede-se :

- Quantos bits de endereço são necessários nesse chip?

- 2^10 = 1024 bits, ou seja, 10 bits

- Quantos chips são necessários para construir uma memória de 16K x 16 ?

- 16 * 1024 = 16.384

- 16.384 * 16 = 262.144

- 262.144 /8 = 32.768

- 32.768/1024 = 32 chips

- - Imagine que voce precisa armazenar no mínimo 535 palavras e o maior numero que voce precisa armazenar é 2209. Quantos bits de endereçamento e qual a largura em bits mínima que deve possuir esta memória?

- 2^10 = 1024 bits, ou seja, 10 bits de endereçamento

- 2^12 = 4096 bits, ou seja, mínimo 12 bits de largura